北京大学

教研室及会议室家具招标采购项目

招标文件

编号：2015[家具 06]

北京大学房地产管理部

二〇一五年四月三十日

目录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件的说明	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	18

第一部分  投标邀请

公告日期：2015年4月30日

项目名称：北京大学教研室及会议室家具招标采购项目

招标编号：2015[家具 06]

招标机构名称: 北京大学房地产管理部

地  址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼202室

邮    编：100871

电    话：62760568  62766702；传真：62751594

联 系 人：胡老师

北京大学房地产管理部就“北京大学教研室及会议室家具招标采购项目”相关货物和有关服务进行招标采购，邀请合格投标方就该项目的货物和有关服务提交密封投标。有关问题说明如下：

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：教研室及会议室家具；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：合同签订后的一个半月之内完成送货和安装；

  - 交货地点：北京大学。

备注：此次投标共3个包。投标方可分包投标，也可对全部家具投标；如拟参与一包以上的投标，可以只购买一份标书；参与一包以上的投标方需在“开标一览表”上注明包号及金额；参与一包以上的投标，必须分包投标，分包报价。

- 合格投标方必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件的获取：2015年04月30日到2015年05月28日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00（北京时间）。北京大学房地产管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标方可从北京大学招标公告栏或房地产管理部网站下载本次招标的电子版标书。

（http://fdcb.pku.edu.cn/gzdt/jjzb/）

- 送样品截至时间：2015年05月28日16：30前。

- 送样品地点：北京大学。

联系人：左老师，62757102，62753625

- 投标地点：北京大学房地产管理部， 红五楼B08会议室。

- 投标截止时间：2015年05月29日9:00（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2015年05月29日9:00。

10、开标地点：北京大学房地产管理部；红五楼B08会议室。

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分，内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标方应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标方没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标方，均应以书面形式通知北京大学房地产管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标方。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标方提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标方，并对其具有约束力。投标方在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标方准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

- 备注：此次投标共3个包。投标方可分包投标，也可对全部家具投标；如拟参与一包以上的投标，可以只购买一份标书；参与一包以上的投标方需在“开标一览表”上注明包号及金额；参与一包以上的投标，必须分包投标，分包报价。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标方”系指北京大学。

- “投标方”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标方提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标方”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标方。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标方在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标方提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”。

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标方应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标方必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标方经营范围需与采购内容相符，本项目不允许代理商投标。

- 投标方应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商。

- 投标方需具有本次招标家具的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 符合本项目要求的综合类家具生产厂家，注册资金6000万人民币以上。

- 上年度同类型项目成功案例介绍及最终用户的有效联系方式：投标方应提供不少于2个在2014年度完成的四百万以上项目的合同首页、金额所在页及签字盖章页的复印件，案例简介和用户方项目负责人及联系方式。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标方可朝对招标方有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标家具报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标方能够给予招标方的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标方情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）、组织机构代码证（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	财务审计报告；

f)	质量、环境、职业健康三证体系认证证书，中国环境标志产品认证证书（复印件）；

g)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

h)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

i)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

j)	投标方认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标方认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标方应详实提供家具投标报价表。

- 招标方不接受投标方对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标方不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标方自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件使用胶订或线订。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标方应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标方法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标方的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标方主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标方将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标方作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 投标报价：30分；

- 综合商务：10分，考虑投标方资质状况；考虑投标方供货方案；考虑投

标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

- 技术性能：50分，考虑投标方的设计方案、投标产品的配置、性能等；

- 服务：10分；售后服务，培训等。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标方在授标时的权利

- 在授予合同时，招标方有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标方数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标方有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标方签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标方，招标方可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标方应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标方签订中标经济合同。

- 投标方接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标方有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标方应承担由此给招标方造成的一切损失。招标方可另选评标排序第二位的投标方为中标方或另行招标。

- 验收

- 投标方应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标方未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5%，递增合同总额的1%。

第四部分 货物需求一览表及技术规格

A包

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 产品要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌 | 2900*1200*750实际尺寸以现场测量为准 | 2件 | （1）桌面基材选用优质人造板，游离甲醛释放量≤5mg/100g，0.6 mm厚优质胡桃木/榉木木皮饰面，台面板≥8mm厚实木封边，木材含水率8%-12%；所有人造板件双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位封闭处理。优质环保隐孔亚光PU油漆油饰。具有走线功能； （2）优质金属桌架，壁厚≥1.5 mm，表面喷塑处理。配金属调节脚。 |  |
| 2 | 会议桌 | 4500*1800*750 实际尺寸以现场测量为准 | 1件 | （1）基材选用优质人造板，游离甲醛释放量≤5mg/100g，0.6 mm厚优质胡桃/樱桃木皮饰面，台面板≥8mm厚实木封边，木材含水率8%-12%；所有人造板件双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位封闭处理。优质环保隐孔亚光PU油漆油饰。具有走线功能； （2）结构：台面上设走线槽和走线孔，可选配麦克风和投影仪，及各类强弱电插座。底座为人造板箱体结构，一组带对开门，门里可调节音量及走线。箱体下设5mm厚尼龙防潮脚垫。 |  |
| 3 | 会议桌 | 4350*1800*750 实际尺寸以现场测量为准 | 1套 | （1）台面基材：采用25 mm厚优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.5mg/L。2 mm厚优质PVC封边。优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.5 mm，表面喷塑处理。配金属调节脚； （2）结构：会议桌可单独使用或连体拼接使用。 |  |
| 4 | 会议桌 | 3000*1200*750 实际尺寸以现场测量为准 | 3件 | （1）台面基材：采用25 mm厚优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.5mg/L。2 mm厚优质PVC封边。优质双圆盘式钢管桌架，钢管壁厚≥2 mm，表面喷塑处理。具有走线功能。 （2）功能：设计符合人体工程学。 |  |
| 5 | 会议桌 | 直径2400*750 实际尺寸以现场测量为准 | 5套 | （1）台面基材：采用25 mm厚优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.5mg/L。2 mm厚优质PVC封边。优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.5 mm，表面喷塑处理。配金属调节脚； （2）结构：会议桌可单独使用或连体拼接使用。 |  |
| 6 | 会议桌* | 3000*1800*750实际尺寸以现场测量为准 | 3套 | （1）台面基材：采用25 mm厚优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.5mg/L。2 mm厚优质PVC封边。优质钢管桌架，钢管壁厚≥1.5 mm，表面喷塑处理。配金属调节脚； （2）结构：会议桌可单独使用或连体拼接使用。 |  |
| 7 | 会议桌* | 直径2800*750 实际尺寸以现场测量为准 | 1件 | - 基材：选用优质人造板，游离甲醛释放量≤5mg/100g，0.6 mm厚优质胡桃/樱桃木皮饰面，台面板≥8mm厚实木封边，木材含水率8%-12%；所有人造板件双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位封闭处理。优质环保隐孔亚光PU油漆油饰。具有走线功能； - 优质五金配件。 |  |
| 8 | 会议桌 | 2000*1000*750 实际尺寸以现场测量为准 | 1件 | （1）基材：椭圆形台面，采用25 mm厚优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.5mg/L。2 mm厚优质PVC封边。优质双圆盘式钢管桌架，钢管壁厚≥1.5 mm，表面喷塑处理。具有走线功能； （2）功能：设计符合人体工程学。 |  |
| 9 | 沙发 | 三人位；常规 | 2件 | （1）低背、带扶手； （2）优质一级牛皮覆面，满包结构，实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3，背密度≥30Kg/ m³，回弹性能≥40 %；无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味； （3）铝合金脚架。 |  |
| 10 | 沙发* | 单人位，常规 | 20件 | （1）低背、带扶手； （2）优质一级牛皮覆面，满包结构，实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3，背密度≥30Kg/ m³，回弹性能≥40 %；无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味； （3）铝合金脚架 ； （4）功能：设计符合人体工程学。 |  |
| 11 | 茶几 | 450*450*500 | 5件 | 基材：选用优质人造板，游离甲醛释放量≤5mg/100g，0.6 mm厚优质胡桃/樱桃木皮饰面，台面板≥8mm厚实木封边，木材含水率8%-12%； 优质钢管几架，钢管壁厚≥1.2 mm，表面喷塑处理。 |  |
| 12 | 沙发凳 | 常规 | 21件 | 优质阻燃麻绒面料覆面，满包结构；实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%， 采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/ m³，回弹性能≥40 %；无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。 |  |
| 13 | 吧桌 | 3200W*1000D*1030H 实际尺寸以现场测量为准 | 4件 | - 台面基材：采用25 mm厚优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.5mg/L。2 mm厚优质PVC封边； - 优质五金配件。 |  |
| 14 | 休闲沙发 | 3200*770*730 实际尺寸以现场测量为准 | 5组 | （1）低背、无扶手； （2）优质阻燃麻绒面料覆面，满包结构；实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/ m³，背密度≥30Kg/ m³，回弹性能≥40 %；无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味；铝合金脚架； （3）功能：设计符合人体工程学。 |  |
| 15 | 洽谈桌 | 直径800*750H | 6件 | 台面基材采用25 mm厚优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.5mg/L。2 mm厚优质PVC封边。优质圆盘式钢管桌架，钢管壁厚≥1.5 mm，表面喷塑处理。 |  |

B包

| 1 | 工位 | 1600*1600*1200 | 33件 | （1）L形台面基材采用25 mm厚E1级优质三聚氰胺双饰面刨花板，甲醛释放量≤0.5mg/L；2 mm厚优质PVC封边； （2）薄+厚款，屏风厚度30+60 mm，钢制内框架厚度≥1.5 mm，氧化铝合金外框架厚度≥1.5 mm，内部不允许使用人造板。屏风上部0.8 mm厚优质冷轧钢板，优质麻绒面料覆面，桌面以下部分0.8 mm厚优质冷轧钢板冲点喷塑处理，配金属调节脚。屏风带走线功能及强弱电插座，强弱电距离≥300 mm； （3）桌面上开双走线孔，孔内缘封闭处理；桌面下一边为钢制文件柜支撑，桌面板下横向设置两条钢制横梁，断面为30*40mm，钢梁一端搭接在钢制台底文件柜上，另一端搭挂在共用屏风板上；每套工位含屏风配件（转接柱、大托臂、小托臂、P.P工业塑胶键盘托、活动主机架及钢制三屉推柜等）； （4）优质五金件： 三节静音滑轨。品牌锁具，尼龙纤维合成脚轮。 (5) 如需LOGO，可以在磨砂玻璃上面的磨砂纸上印制LOGO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 组合 办公桌* | 班台：1600*800*750 组合文件柜： 3400*450*2100 实际尺寸以现场测量为准 | 47组* | - 基材：台面面板选用优质中密度纤维板，游离甲醛释放量≤5mg/100g，其余部位选用优质刨花板，游离甲醛释放量为5mg/100g。0.6 mm厚优质胡桃皮饰面，台面板≥8mm厚实木封边，木材含水率8%-12%；所有人造板件双饰面，走线孔内缘和隐蔽部位封闭处理。优质环保隐孔亚光PU油漆油饰； （2）优质五金件：三节静音滑轨。品牌锁具，尼龙纤维合成脚轮。具有走线功能； （3）结构：组合吊柜，吊柜后含整张面板（钢架支撑），含三抽推柜，桌面含前挡板和走线孔，两侧身下脚带尼龙脚垫； 注：【图片是三聚氰胺饰面刨花板】 |  |

C包

| 1 | 钢制 文件高柜* | 900*450*1800 | 15 | 基材采用厚0.8 mm优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体钢板对开门，门内设二块搁板，其中一块为固定搁板，薄边柜体，1.0mm厚搁板，长边三折弯处理，中间设加强筋；门内设加强筋，配锁。折叠匙。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 钢制 文件矮柜 | 900*450*1030 | 8 | 基材采用厚0.8 mm优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体钢板对开门，门内设二块搁板，其中一块为固定搁板，薄边柜体，1.0mm厚搁板，长边三折弯处理，中间设加强筋；门内设加强筋，配锁。折叠匙。 |  |
| 3 | 钢制衣柜 | 890*560*1780 | 4 | 基材采用厚0.8 mm优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体钢板对开门，设中隔板，门内设二块搁板， 薄边柜体，搁板长边三折弯处理，中间设加强筋；门内设加强筋，配金属挂衣竿，门带锁(折叠匙)，设通风孔。 门外设标签框。 |  |
| 4 | 钢制衣柜 | 890W*560D*1780H | 5 | 基材采用厚0.8 mm优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体钢板门，六门顺开，门内设二块搁板，薄边柜体；搁板长边三折弯处理，中间设加强筋；门内设加强筋，配金属挂衣竿，三门内侧均设小镜子，门带锁(折叠匙)，设通风孔。 门外设标签框。 |  |
| 5 | 椅子* | 常规 | 392件 | （1）椅背：椅背架，采用优质ABS工程塑料；椅背采用优质阻燃尼龙网布覆面； （2）椅座：优质阻燃尼龙网布覆面，内衬高回弹一次成形PU泡棉，密度≥40kg/m³，回弹性能≥40%，椅座内衬板采用厚12mm弯曲木多层胶合板，甲醛释放量1.0mg/L； （3）椅架（含折叠网兜）：铝合金折叠椅架，壁厚≥2.0mm，配尼龙纤维合成脚轮； （4）功能：设计符合人体工程学，可折叠叠落。 |  |
| 6 | 吧椅 | 标准 | 40件* | （1）低背，无扶手； （2）椅座、背基材采用ABS工程塑料； （3）优质金属四脚椅架，壁厚≥1.5mm，表面镀铬/喷塑处理，配优质尼龙套脚。 |  |
| 7 | 椅* | 常规 | 184* | （1）低背，无扶手； （2）椅座、背基材采用ABS工程塑料； （3）优质金属四脚椅架，壁厚≥1.5mm，表面镀铬处理，配优质尼龙脚垫。 |  |

带*号家具需提供现场样品。表中所规定的材质、连接件、配件、油漆均须严格标明品牌。以上所有产品均需符合国家相应环保和质量标准。图片仅作参考。

第五部分  技术规格偏离表

投标方名称：（公章）                                    招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标方代表签字：