北京大学

古籍馆智能密集书架家具招标采购项目

招标文件

编号：2016[家具08]

北京大学房地产管理部

二〇一六年五月二十四日

目录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件的说明	3

第三部分  投标须知	4

第四部分 货物需求一览表及技术规格	9

一、货物需求一览表	9

二、招标配置及参数详细要求	10

1、样品（要求样品与中标产品规格、材质、性能、技术指标一致）	10

2、规格要求	10

3、架体要求	12

4、工艺要求	13

5、安全要求	14

6、智能密集架管理系统要求	15

7、电气部分的要求	15

9、电动机控制部分要求	16

10、使用寿命说明	16

11、维护费用和维护周期的说明	16

12、密集书架轨道预埋工作要求	17

13、售后服务	17

14、安装与验收	18

三、智能樟木密集书架主要功能参数要求	18

第五部分  技术规格偏离表	22

第一部分  投标邀请

公告日期：2016年05月24日

项目名称：北京大学古籍馆智能密集书架家具招标采购项目

招标编号：2016[家具08]

招标机构名称: 北京大学房地产管理部

地  址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学43楼406室

邮    编：100871

电    话：62760568  62766702；传真：62751594

联 系 人：胡老师  郑老师

北京大学房地产管理部就“北京大学古籍馆智能密集书架家具招标采购项目”相关货物和有关服务进行招标采购，邀请合格投标人就该项目的货物和有关服务提交密封投标。有关问题说明如下：

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：图书馆家具；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：合同签订后的两个月之内完成送货和安装；

  - 交货地点：图书馆。

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件的获取：2016年5月25日到2016年6月20日工作日内，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00（北京时间）。北京大学房地产管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或房地产管理部网站下载本次招标的电子版标书。

（http://fdcb.pku.edu.cn/gzdt/jjzb/）

- 送样品截至时间：2016年6月16日17：00前。

- 送样品地点：图书馆。

联系人：刘老师，62751061，13701363022。

- 投标地点：北京大学房地产管理部， 43楼406室。

- 投标截止时间：2016年06月21日08:30（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2016年06月21日09:30。

10、开标地点：北京大学房地产管理部；43楼4层M4-2会议室。

第二部分招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分，内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学房地产管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”。

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人经营范围需与采购内容相符，本项目不允许代理商投标。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商。

- 投标人需具有本次招标家具的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标家具报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）、组织机构代码证（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	财务审计报告；

f)	质量、环境、职业健康三证体系认证证书，中国环境标志产品认证证书（复印件）；

g)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

h)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

i)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

j)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供家具投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件使用胶订或线订。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 投标报价：30分；

- 综合商务：10分，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投

标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

- 技术性能：50分，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

- 服务：10分；售后服务，培训等。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5%，递增合同总额的1%。

第四部分 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表

| 名称 | 规格尺寸（mm） | 数量（节） | 图片 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能樟木古籍密集书架 | 活动列：900*550*2400 | 1282 |  | - 功能结构：钢体六层式，两端带门，层板可调，所有立柱间必须整体镶嵌10mm厚未经萃取去油的“小叶樟”樟木板，智能部分满足我馆多重安全及使用要求，轨道开沟预埋式； - 材料：钢材，采用优质一级冷轧钢板，具体厚度见后附要求； - 配件：采用名优配件，优质锁具； - 工艺质量要求：表面经除油，除锈，磷化处理后，做喷塑涂饰； - 智能架体功能及安全要求：见“招标配置及参数详细要求”。 |
|  | 包柱固定列：900*810*2400 | 65 |  |  |
|  | 包柱固定列：900*910*2400 | 42 |  |  |

注：1、平均拟5节/列，以实际安装节数结算。

2、轨道为开沟预埋式，请各投标人自行评估此项费用。

二、招标配置及参数详细要求

- 1、样品（要求样品与中标产品规格、材质、性能、技术指标一致）

1.1要求在开标日前五天，投标人提供并安装完成智能樟木密集架样品。

1.2智能樟木密集书架（六层）安装3列2节式(单面带门和锁具)，含镀锌路轨，其中必须包含一列固定列，样品要求所有立柱设计配置小叶樟樟木板。

1.3 要求样品现场演示投标文件中承诺的功能，每家投标供应商有不超过15分钟的演示时间。中标厂商需封样，按样验收。

1.4 招标活动结束后无质疑投诉的，除中标人外，其余投标人的样品应于中标公告发出后15天内自行撤回，逾期不撤回的，视为投标人放弃样品的所有权，招标人有权自行处置。

- 2、规格要求

2.1智能樟木密集书架（六层），每节架体规格900 mm（长）*550 mm

（含磁条宽）*2400 mm（高）。智能樟木密集书架，最高点不能超过2550 mm(库房净高2600 mm)。智能樟木密集书架要求外侧架体带防尘门和锁具，樟木为未经萃取抽油的天然小叶樟樟木板，厚度为10mm，在立柱框内部设计安装，齿接处理六面导平。

2.2   固定列，无柱区域固定列尺寸与标准架相同，有柱区域按柱子实际尺寸测量设计定做。

2.3   层板之间净高320 mm。

2.4   密集架层板为双面活动层板。

2.5   两侧层板间要求有防串板或分隔杆, 防串板或分隔杆的安装必须牢固并可拆卸。

2.6　　密集架关键技术指标表（机械部分）

| 序号 | 项目 | 设备配置 | 材料 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 导轨 | 镀锌实心方钢 | 不小于20mm*20mm |
|  |  | 导轨座 | 优质一级热轧钢板 | 不小于3.0mm |
| 2 | 底盘 | 底梁、轴承挡、夹紧块 | 优质一级热轧钢板 | 不小于3.0mm |
| 3 | 架体 | 立柱 | 优质一级冷轧钢板 | 不小于1.5mm，框内配置厚度为10mm的小叶樟樟木板，立柱面须做冲筋加强处理。 |
|  |  | 搁板 | 优质一级冷轧钢板 | 不小于1.0mm\层承重>60kg，隔板面须做冲筋加强处理。 |
|  |  | 侧板 | 优质一级冷轧钢板 | 不小于1.0mm |
|  |  | 挂板 | 优质一级冷轧钢板 | 不小于1.0mm |
|  |  | 顶板 | 优质一级冷轧钢板 | 不小于1.0mm |
|  |  | 防倾倒装置 | 优质一级热轧钢板 | 不小于3.0mm |
| 4 | 传动机构 | 轴承 | 调心轴承 |  |
|  |  | 传动轴 | 45#钢 |  |
|  |  | 连接管 | 无缝钢管 |  |
|  |  | 链轮 | 精钢齿轮ZG45 | 12齿-48齿 |
|  |  | 滚轮 | HT20-40灰铸铁 | ø120 |
|  |  | 链条 | 摩托车链条 | FR420 |
|  |  | 手柄 | 外观镀铬 | 双向超离合器结构 |
|  |  | 手柄把手 |  | 自动可托叠脱钩结构 |
| 5 | 防护装置 | 防倾倒装置 | 优质一级热轧钢板 | 不小于3.0mm |
|  |  | 防震装置 | 磁性冰箱门吸条 | 磁性密封条\2.7m |
|  |  | 防尘装置 | 优质一级冷轧钢板 | 不小于1.0mm |
|  |  | 防鼠装置 | 优质一级冷轧钢板 | 不小于1.0mm |
| 6 | 紧固件 | 防锈螺钉螺帽 | 国标 |  |
| 7 | 喷涂 | 塑粉 | 优质塑粉、自动喷涂 | 必须酸洗磷化处理 |

- 3、架体要求

3.1　　密集架要求按照GBT13667.3为标准设计、生产。

3.2　　每列密集架侧板上均设有图书目录标签牌，要求使用优质双层透明亚克力板，板边缘倒边,各断面打磨、抛光处理。面板和插板铣槽用于插装标签，标签牌四角用Φ16 mm的广告钉固定在侧板上。标签牌应方便拆装更换。标签牌规格：300mm*250 mm，底板厚3mm，面板和插板总厚6mm，具体见下面示意图。面板正面印上图书馆Logo及“北京大学图书馆”字样。

3.3　　路轨要求镀锌实心方钢，规格大于等于20 mm*20 mm（截面）。每米载荷大于1000kg。路轨底座用大于等于3.0 mm的优质热轧钢板。

3.4　　要有防震、防鼠装置以及有效的防倾倒装置。

3.5架体必须使用宝钢、鞍钢或同等级优质冷热轧钢板。

密集架载重性能符合GBT13667.4-2003 的要求。

结构强度达到GBT13667.4-2003的要求。

稳定性要求达到GBT13667.4-2003的要求。

3.6　　架体主要部件用材规格及要求如下：

3.6.1  材质：宝钢、鞍钢或同等级优质冷热轧钢板。

3.6.2  搁板：不小于1.0 mm优质冷轧钢板，搁板在中间横向压槽作为加强筋。

3.6.3　　立柱：不小于1.5 mm优质冷轧钢板，立柱面须做冲筋加强处理。

3.6.4　　侧板：不小于1 mm优质冷轧钢板，

3.6.5　　顶板：不小于1 mm优质冷轧钢板

3.6.6　　挂板：不小于1.2 mm优质冷轧钢板

3.6.7　　防倾倒装置：不小于3 mm优质热轧钢板

3.6.8　　防鼠板：不小于1 mm优质冷轧钢板

3.6.9　　固定列操作触摸屏：不小于10英寸高清液晶显示屏，选择国内外知名品牌产品。

3.6.10　 活动列操作触摸屏：不小于5英寸高清液晶显示屏，选择国内外知名品牌产品。

3.7　　每层搁板、挂板能沿立柱的垂直方向独立自由调整高度（六层可变为七层）

3.8　　链条：工业用链条。

3.9　　架体之间设计有缓冲密封条。密封条采用永磁抗老化的塑胶，结合紧密，不变形，不脱落，架体合拢后两侧良好密封，合拢时起缓冲作用。

3.10　　每列架均装有手动制动保护装置，每列架及边架均装有机械锁具（机械架位锁定装置），用于整组架闭锁。锁具操作方便安全、耐用。

3.11　　每个区域最外侧架体需安装防尘门，面板安装锁具。

3.12　　载重性能：每层搁板承重不小于60 kg。全负载情况下，各结构部件和架体没有变形和其他异常现象，架体不产生倾倒现象。

3.13　　架体表面要求为亚光喷塑处理。

3.14　　侧板为园凹造型。

- 4、工艺要求

4.1　密集架外形：外形尺寸极限偏差±１.5 mm，主柱与导轨垂直度≦１ｍｍ，密集架侧面应成一直线，凹凸≦１ｍｍ，列与列间隙≦１ｍｍ。门与柜架间隙≦１ｍｍ，底脚着地平稳性≦１ｍｍ。

4.2　轨道安装后保证：任意1米长度内直线度≤1 mm两根轨道的水平高度偏差不大于1.0 mm，全长≤1.5 mm，两轨道宽度平行度偏差≤1.0 mm，全长≤1.5 mm，对接处高度差≤0.3 mm。由段组成的底梁装配平直,直线度不大于0.5 mm/m，全长不大于2 mm。

4.3　各部件在喷涂前必须进行清洗、除油、除锈，并按照GB6807.86标准进行磷化处理，所有标准及紧固件需镀锌处理。

4.4　密集书架表面处理要求亚光喷塑处理。表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化、最后粉末喷涂；喷涂表面外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见缺陷。涂料为不含三酸异氰肝油脂(TGIC)的环氧树脂和聚脂树脂之混合型热固性粉沫涂料。

主要技术指标达到：

| 光泽：60-70度 | GB/T1734-79 |
| --- | --- |
| 硬度：≥0.4 |  |
| 冲击试验：50kg/cm2正冲合格 | GB/T1732-1993 |
| 附着力：2级 | GB/T1720-1979 |
| 弯曲试验：2 mm | GB/T1742-1986 |
| 涂膜硬度：铅笔法≥2H | GB/T6739 |
| 涂膜厚度：60-70um |  |

4.5　所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及划痕。所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。

- 5、安全要求

5.1　　密集架应具有防倾倒措施（装设防倒钩装置），避免驱动控制失灵或意外外力导致密集架倾倒事故的发生。

5.2　　密集架设置有限行程，防止密集架冲出轨道，行程开关必须采用非接触电磁式感应开关，避免采用机械开关长期压迫损坏。

5.3　　具有人体有效区域内的红外探测控制，当架体运动时，操作人员点击触摸屏任意位置均能及时停止架体运动。

5.4　　综合运用声音、灯光、图像的方式引导用户使用智能密集架，避免误操作。

5.5　　自动识别功能

5.5.1　系统可以自动识别架中是否有人。如果系统判断架内有人，架外人员操作时，系统应当语音提示，架体不能动作，同时屏幕显示有人提示禁止架外人员和服务器端远程操作，并且锁定架体，禁止手摇操作，人员进入架体自动记录，人员出来自动清空，并且具有记忆功能。

5.5.2　要求实现上述功能的系统零部件具有日常维护少、高可靠性、长寿命的优点。

5.6　　系统应该具有多种安全保护措施，主动，被动，电气，机械等均涉及到，以及终极电流检测、电机堵转等安全保护。

5.6.1 系统具有终极电流检测防挤压安全功能。当安全要求第5.5.1条中的自动识别功能失效，如果架中有人而密集架仍然闭合的情况发生时。

5.6.2　系统提供急停按钮保护措施，并且当触发时语音播报“急停按钮触发”，

并且停止运行，避免人员被挤压。

5.6.3　系统提供脚踏开关保护措施，并且当触发时语音播报“脚踏开关触发”，

并且停止运行，避免人员被挤压。

5.6.4  掉物保护，当架体内掉落书本或者有小动物误闯入，架体合拢时能及时检测到，并且瞬间停止运行，并语音播报异常。

5.6.5　要求实现上述功能的元器件和机构具有日常维护少、高可靠性、长寿命的优点。

5.7　　系统任意液晶屏上均可调安全力矩：设定安全力矩后，当电机运行时遇到超过设定的安全力矩，电机运行自动关闭、架体停止、报警并自动打开。设定安全力矩可调范围15KG-80KG，这样无论人或者资料夹在密集架中，系统都会自动报警。

5.8　　完善的语音播报以及警告功能，可区分任意保护措施并区分报警，同时任意液晶屏上均可设置语音大小，发音人男女声切换。特别是可设置中5.9　　完善的安全体系，各个安全措施需要独立端口引入，包括“架内有人、红外线触发、急停按钮触发、脚踏开关触发，电流超限触发”，语音区分播报，避免一个安全故障出问题影响其他安全措施

- 6、智能密集架管理系统要求

6.1　厂家需要具备优良的二次开发能力。

6.2　中标后厂家有义务为实现电动密集架的开架管理提供技术支持。

6.3　智能密集架客户端软件完全3D模拟档案图书文件，在虚拟架体内完全显示图书编号和图书名称，这样无需人员在架内即可直观看到图书相关信息。

- 7、电气部分的要求

7.1　配电部分要求有完善的漏电保护措施，固定列控制箱电源总开关必须选择国内外知名品牌的自动保护开关。动作灵敏可靠。

7.2　密集书库电源引自本层强电竖井，各库密集书架用电负荷容量,分支路数,数据线数量由中标单位提供需求,设计单位确认,方可实施。

7.3　所有电源线路必须用金属线槽加以保护,并符合相关技术安全规范。电缆在开启最大位置时无绷紧现象。

7.4　各种电源变压器和日光灯整流器如果没有安装在固定列控制箱内,在密集书架的顶部或其它都要求安装时，必须装在金属箱内,同时注意通风散热，并便于检修。

7.5　密集书架架体、轨道要有可靠的接地措施，并有详细的设计方案和施工工艺说明。

7.6　密集架照明灯具（每列装配两支）备智能开启功能。当密集架闭合后、灯具自动关闭。密集架自动开启时，灯具自动打开。

7.7　具有红外探测装置。并能在架体打开时自动开启，在架体完全闭合后自动关闭。

8、系统可靠性要求（密集书架管理系统与用户管理系统必须无条件兼容）

8.1计算机系统硬件的可靠性：控制主机及控制面板采用工业级产品，所提供的计算机可以满足每天稳定工作18小时的要求。

8.2　计算机软件的可靠性：密集架管理系统具备良好的系统运行稳定性，服务器和数据库不易被外部攻击。

- 9、电动机控制部分要求

9.1　电机要求直流无刷电机，并注明、使用寿命、维护周期、规格、生产厂家。

9.2  密集架运行要求有明显的曲线运行。

9.3  密集架运行速度任意列液晶触摸屏上均可设置。

9.3　具有电机堵转保护措施。

- 10、使用寿命说明

为了保证电动智能密集架的长期稳定使用。厂家需对主要零部件的使用寿命附加详细说明或者有相应的质量保证承诺。

10.1　电机的耐用性说明

10.2　液晶屏的使用寿命说明

10.3　各类传感器的使用寿命说明

- 11、维护费用和维护周期的说明

为了保证电动智能密集架的长期稳定使用。厂家需对主要零部件的维护周

期附加详细说明或者有相应的上门服务措施。

- 12、密集书架轨道预埋工作要求

中标厂家在签订合同后安排技术人员在图书馆密集书架安装区域进行勘察划线工作并完成密集架地轨施工图及其施工流程，实施与配合以该施工图和流程为准，轨道先期预埋。

12.1　预留沟槽标准：按照密集架施工图的要求，由密集架中标厂家负责免费开凿预留轨道沟，每条轨道预留沟槽尺寸、间距按照施工图要求施工，平整度为≤0.5 mm/2m,深度与地砖水平为基数。

12.2　施工过程与配合：具备进场条件后，中标厂家勘察划线并进行图纸汇签，厂家依据图纸与基建方商定流程与时间并派出人员进行施工，同时厂家下单生产制造所需轨道并及时运至现场安装，厂家负责固定安装轨道、沟槽的自流平处理及水泥垫层工、料的组织配合等。全部轨道安装完毕，水泥垫层凝固后基建方可进行地砖的铺设，铺设时需避让地轨，地砖铺设完毕后其水平面与地轨平齐浑然一体。

12.3　沟槽施工在总体报价之内，甲方应提供进场施工必要的配合支持。

- 13、售后服务

13.1　保修期：免费保修（包括所需备件费用），不少于五年整机全免费保修。如制造商不提供5年全免费保修，投标商必须提供5年完整保修报价，并计入总报价内。必须提供全面用户培训，必须提供详细的产品说明书及用户培训手册。十年内关键部件保修，关键部件如下：

(1)电机

(2)轴承

(3)链条、滚轮

(4)自动保护开关

(5)漏电断路器

13.2　免费提供对客户的技术培训和相关的技术资料。

13.3　保修期间设备发生故障，要求8小时响应，24小时内技术支持人员能到达实验现场。

13.4　保修期间要对设备进行定期巡检。

- 14、安装与验收

14.1　安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。

14.2　设备验收：安装完毕后，按标书的技术要求，系统正常运行48小时

14.3　智能樟木密集书架使用的电机、轴承、自动保护开关、液晶屏等关键部件和招标方需要了解的其他部件，中标人必须提供相应的原厂证明或原厂检测报告。

14.4　招标方有权派代表对从原料、配件采购到生产的全过程进行监督。中标厂家有协助和提供必要条件配合监督的义务。

三、智能樟木密集书架主要功能参数要求

| 序号 | 项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手电动自动切换 | 停电或断电等紧急状态自动切换成手动功能。 |
| 2 | 直流无刷电机 | 无火花、免维护、低噪声 |
| 3 | 电机曲线运行 | 密集架慢速启动，高速运行，轻柔合拢。 |
| 4 | ※运行速度可调 | 密集架运行速度设置为3挡位，任意液晶屏均可调整整区密集架的运行速度。 |
| 5 | 开关电源供电 | 采用24V开关电源单独供电方式，确保系统级人身电气安全。 |
| 6 | 高品质人机交互 | 固定列采用不低于10寸彩色液晶触摸屏一键式操作； 活动列采用不低于5寸彩色液晶触摸屏一键式操作。 |
| 7 | UI界面设计 | 简约时尚的UI界面，扁平化界面设计，方便的操作模式。 |
| 8 | 高亮度LED列号 | 采用高亮度LED显示当前列号； 列号任意编排。 |
| 9 | 传感器信号显示 | （1）液晶屏上显示任意传感器的实时状态； （2）传感器状态变化在液晶屏界面上实时指示，方便故障判断。 |
| 10 | 温湿度管理 | （1）任意液晶屏上均能显示实时温湿度值，并能记录并显示温湿度； （2）温度超标报警； （3）湿度超标报警； （4）系统可设置温湿度超标报警值。 |
| 11 | ※掉物保护 | 掉物保护，当架体内掉落书本或者有小动物误闯入，架体合拢时能及时检测到，并且瞬间停止运行，并语音播报异常。 |
| 12 | 智能照明控制系统 | （1）采用节能LED照明； （2）开架当列照明自动开启； （3）关架当列照明自动关闭； （4）人员进入照明自动开启； （5）人员出来照明自动关闭； （6）任意液晶屏上均可开启或者关闭当列日光灯； （7）管理系统均可开启关闭任意列日光灯。 |
| 13 | ※智能人体检测 | （1）当人员进入架体自动检测架内有人； （2）可记录多人进入架体，并且在每一列液晶屏上显示架内人员数量； （3）当架内有人禁止电动操作； （4）当架内有人锁死手动操作，人员手动无法摇动密集架； （5）当架内有人禁止远程管理系统操作，并且提示。 |
| 14 | ※红外线保护 | （1）从电气、被动的方式保护架内人员的人身安全； （2）可设置密集架启动保护或者启动避开保护； （3）可临时关闭当列红外线保护，以免紧急情况下影响系统操作； （4）液晶屏上图文显示红外线是否被遮挡。 |
| 15 | ※急停按钮保护 | （1）从机械、主动的方式保护架内人员的人身安全； （2）液晶屏上图文显示急停按钮是否被按下； （3）语音单独播报急停按钮触发。 |
| 16 | ※脚踏开关保护 | （1）被动的方式保护架内人员的人身安全； （2）液晶屏上图文显示脚踏开关状态，方便故障随时排除； （3）语音单独播报脚踏开关触发。 |
| 17 | ※电流防挤压保护 | 提供类似电梯门等类似场合下的永不失效的防挤压保护功能。不论空载及满载，运动方向任意位置受力20KG以下要求能可靠停止运行。 |
| 18 | 电脑控制 管理系统 | 电脑控制管理系统包括： （1）系统总服务器； （2）C/S构架，WCF技术，WEB SERVER通信； （3）客户端完全模拟架体结构，并且具体到内部的层、节； （4）客户端完全模拟3D显示图书信息，包括图书索书号和名称； |
| 19 | ※虚拟档案库房并3D模拟图书信息 | 管理软件上完全虚拟档案库房架体结构，并且在最小单元内3D虚拟显示图书摆放位置，图书名称以及图书索书号 |
| 20 | 防触电保护 | 全架体采用人身安全的24V直流电压集中供电，确保任何情况下的绝对人身电气安全。 |
| 21 | 自动关闭 | 系统初次上电，需要自动执行一次自动关闭，完成系统复位，避免系统无法初始化，系统紊乱并且冲出轨道； |
| 22 | 自动通风功能 | （1）当在设定的时间内，密集架自动开启通风； （2）通风开始时间管理系统可设置； （3）通风时长管理系统可设置。 |
| 23 | 短路保护 | 密集架控制器中设有短路保护和突变保护控制模块，做到电气的安全防护。 |
| 24 | 自动锁定保护 | （1）当架内有人自动锁定任意列密集架电动和手动的操作； （2）当密集架超出运行距离，自动锁定任意操作。 |
| 25 | 人员保密锁定 | 当在任意液晶屏上输入锁定密码，自动锁定任意操作，若强行操作可发出报警警告； |
| 26 | 运行距离保护 | 当密集架超出运行距离，密集架自动停止运行，并禁止打开操作 |
| 27 | 运行超时保护 | 当任意列密集架运行时间超过设定的值以后，密集架即可停止运行 |
| 28 | 左右双开以及任意开架功能 | 任意液晶屏上均设有左动、右动一键式操作按钮，箭头指示方向即为当列密集架运行方向； 任意液晶屏上均可打开任意列密集架。 |
| 29 | 操作日志 | 密集架控制系统的任意操作，均在管理系统里面记录保存。包括何时打开了密集架等等具体的控制信息均要有显示。 |
| 30 | ※语音提示功能 必须实现英文播报 | （1）语音模块单独设计，方便放置在任何合适的位置； （2）高品质语音提示每个操作过程； （3）任意液晶屏上均可数字化调节语音音量大小； （4）任意液晶屏上均可设置语音男女声切换； （5）任意液晶屏上均可设置语音中英文切换。 |
| 31 | ※3D导引功能 | 对库房、密集架及其档案存储情况进行3D图形化显示，用户可直观的操作管理档案。 |
| 32 | 远程电脑操作功能 | 远程电脑上进行远距离操作，可以通过PC机与密集架之间的双向有线通讯，进行智能型化有线远程操作。 |
| 33 | 多种数据库 接口功能 | 智能型密集架管理软件支持与用户档案管理系统（包括清华紫光灯），也支持可通过开放数据结构标准及网络端口以WebService的方式互传数据，用户不需要在密集架管理软件中重复录入档案数据，做到两者的无缝连接。 |
| 34 | 权限保密功能 | 操作员密码的管理：可设置操作人员的密码，实行权限管理，不同权限级别操作人员设置不同密码。 |
| 35 | 烟雾报警、消防联动报警功能 | 密集架具有防火防护层以及烟雾报警器，在密集架内有烟雾发生时，即时报警，以免事故扩大。 |

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：（公章）                                    招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：